Linux平台基于CUPS

打印机驱动之安装、配置和使用

一.打印机驱动资料

1.电脑。(已安装linux操作系统和CUPS)

2.Linux操作系统。(Ubuntu 14.04.5 LTS  32位)。

3.CUPS(1.7.2)。(Common UNIX Printing System,通用Unix打印系统)。

4.打印机。(POS88)

5.数据线。(打印机USB数据线)

6.打印机驱动。(cupsprintdrv-1.2.0_linux_src_32.rar)

二.打印机驱动安装

在root模式下，进入install(cupsprintdrv-1.2.0_linux_src/install)目录,运行脚本文件./install.sh即可完成驱动安装。

或者先进入install(cupsprintdrv-1.2.0_linux_src/install)目录，在右键选择执行终端，在终端内运行命令：sudo ./install.sh可完成驱动安装。

四.打印机驱动配置

(使用CUPS配置驱动)

1.用USB数据线连接打印机和电脑。

2.打开电脑ubuntu系统中的火狐浏览器，在地址栏

输入网址：http://localhost:631或者http://127.0.0.1:631。

(也可以在安装驱动后，在命令行界面，按住CTRL键，鼠标点击如上网址)

3. 回车进入CUPS通用Unix打印系统的本地WEB操作界面。(如下图所示)

4.添加打印机。打开CUPS系统操作WEB界面后，单击工具栏Aministration选项，

单击Add Printer按钮。

5.选择连接方式(打印机和电脑之间的连接方式)。选择Local Printers区域中的Unknown(打印机和电脑之间是USB连接，才显示)，其他区域不选，单击continue按钮，进入下一步。

6.编辑打印机名称。在Name：后面的对话框中，填写打印机的名称，便于用户打印时区分选择打印机，然后单击continue进入下一步。

(打印机名称会影响到命令行操作，所以尽量简短好记。如my_printer_80)

7.选择打印机制造商。这里选择Printer，单击continue，进入下一步。

8.选择打印机类型。100mmSeries为支持tspl的打印机，其他为小票打印机，根据纸宽区分，选择打印机类型，然后单击Add Printer按钮。

9.配置打印机的默认参数。即纸长大小，切刀类型，钱箱是否打开。至此打印机配置完毕。

(注意：用户打印时，word中设置的页上不能超过General中设置的Media Size的长度。)

10.配置打印机成功标志。配置完成后，新配置的打印机名称会出现在工具栏Printers选项下。

11.查看打印机信息。单击配置完成的打印机名称(如my_printer_80)，进入打印机详细信息页面。

五.打印机驱动使用

在linux系统下，打开编辑文件，单击打印，选择打印机打印即可。

1.在ubuntu系统桌面，新建文本文档。

2.编辑文本文档。

3.打开打印机。单击文本文档工具栏中的打印机图标。

4.选择打印机。在打印机工具栏常规选项卡下，单击新安装的打印机。

(此时打印机处于Ready to Print.状态，则说明打印机可用。)

5.设置打印机页面。单击打印机工具栏中的页面设置，单击纸张大小后面的下拉列表，选择在CUPS系统设置的页面纸张大小。

6.设置打印机的文本编辑器。(可以去掉页眉，以防页眉过长而重叠)

此时单击打印即可开始打印文档。

六.打印机删除

1.单击工具栏Printers选项卡，单击配置完成的打印机名称(如my_printer_80)，

进入打印机详细信息列表，单击Administration，选择Delete Printer。

2.单击Delete Printer按钮，即可删除新配置完成的打印机。

3.打印机删除成功标志。打印机删除成功后，提示删除成功。同时工具栏Printers选项卡下，刚删除的打印机名称随之消失。

---------------------------------------------------------------END------------------------------------------------------------